主板連接腳位定義(CN94)

| Pin No. | 功能 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GK | 當gate driver發生過電流或低電壓保護時，GK腳位輸出保護信號： VGK; 說明. 3.3V; Gate driver正常運行. 0V; Gate driver發生保護. |
| 2 | PWMWH | W相high-side IGBT PWM訊號輸入，輸入電壓準位： VPWMWH; 說明. >2.4V; W相high-side IGBT導通. <0.7V; W相high-side IGBT截止. |
| 3 | PWMWL | W相low-side IGBT PWM訊號輸入，輸入電壓準位： VPWMWL; 說明. >2.4V; W相low-side IGBT導通. <0.7V; W相low-side IGBT截止. |
| 4 | PWMVH | V相high-side IGBT PWM訊號輸入，輸入電壓準位： VPWMVH; 說明. >2.4V; V相high-side IGBT導通. <0.7V; V相high-side IGBT截止. |
| 5 | PWMVL | V相low-side IGBT PWM訊號輸入，輸入電壓準位： VPWMVL; 說明. >2.4V; V相low-side IGBT導通. <0.7V; V相low-side IGBT截止. |
| 6 | PWMUH | U相high-side IGBT PWM訊號輸入，輸入電壓準位： VPWMUH; 說明. >2.4V; U相high-side IGBT導通. <0.7V; U相high-side IGBT截止. |
| 7 | PWMUL | U相low-side IGBT PWM訊號輸入，輸入電壓準位： VPWMUL; 說明. >2.4V; U相low-side IGBT導通. <0.7V; U相low-side IGBT截止. |
| 8 | RSH+ | - DC Bus電流回授偵測，Rshunt = 100mOhm。 回授電流訊號VRSH+ = 0.1*IDCBUS RSH+電壓 VRSH+; DC BUS電流 IDCBUS. 0.2V; 2A. - 主板gate driver過電流保護偵測。當RSH+電壓>0.88V時觸發gate driver OCP保護, PWM關閉。 |
| 9 | HV- | HV-腳位 |
| 10 | +5V | +5V輸出 |
| 11 | +3.3 | +3.3V輸出 |
| 12 | VTH | IGBT溫度偵測訊號回授，使用熱敏電阻置於Q901附近。 溫度與電阻值轉換： 溫度℃; 0; 25; 50; 100; 110; 120. 電阻Ω; 27k; 10k; 4.13k; 0.96k; 0.75k; 0.60k. RTH4型號: TSM2A103F34D1R (Thinking Electronic) |
| 13 | BRAKE | 回生電阻啟動訊號，建議DC Bus > 400V啟動，需外接回生電阻，建議300Ω。控制信號準位： VBRAKE; 說明. >3V; 回生電阻關閉. <0.5V; 回生電阻啟動. |
| 14 | 空腳 | 無 |
| 15 | HV1 | 380V DC Bus電壓偵測，由DC Bus(HV+)串接R948(665kΩ)至控制卡分壓回授。 |

控制板功能腳位定義(CN93)

| Pin No. | 功能 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | +5V | +5VDC輸出，最大電流0.2A |
| 2 | 霍爾偵測1 | 數位霍爾IC偵測輸入1(NC) |
| 3 | 霍爾偵測3 | 數位霍爾IC偵測輸入3(NC) |
| 4 | 霍爾偵測2 | 數位霍爾IC偵測輸入2(NC) |
| 5 | GND | 霍爾IC，速度控制，啟動/停止的接地腳位 |
| 6 | 轉速 | 轉速控制輸入， 正轉(0~100%):5~9.6V； 反轉(0~100%):5~0.4V |
| 7 | 啟動/停止 | 啟動或停止的連接腳位。啟動:+5V；停止:開路 |
| 8 | 空腳 | 無 |
| 9 | TXD | RS-232 TX信號 |
| 10 | RXD | RS-232 RX信號 |